| Laser | Channel | Bandpass Filter (nm) | Primary Fluorochrome | Other Fluorochromes | Panel 1 Surface stain: Spleen and tumor | Panel 2 Transcription factor & intracellular cytokine stain: dLN, spleen, and tumor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultraviolet 355nm 20mW | UV1 | 373/15 | Spark UV 387 |  |  |  |
|  | UV2 | 388/15 | BUV395 | StarBright UV 400 | CD19 | CD45.1 |
|  | UV3 | 428/15 |  |  |  |  |
|  | UV4 | 443/15 | FVS440UV |  |  |  |
|  | UV5 | 458/15 |  |  |  |  |
|  | UV6 | 473/15 | Alexa Fluor 350 | StarBright UV 445, Live/Dead Blue |  |  |
|  | UV7 | 514/28 | BUV496 | StarBright UV 510, DAPI |  |  |
|  | UV8 | 542/28 |  |  |  |  |
|  | UV9 | 582/31 | BUV563 | StarBright UV 575 |  |  |
|  | UV10 | 613/31 | BUV615 | StarBright UV 605 | CD45.1 | CD4 |
|  | UV11 | 664/27 | BUV661 | StarBright UV 665 |  |  |
|  | UV12 | 692/28 |  |  |  |  |
|  | UV13 | 720/29 |  |  |  |  |
|  | UV14 | 750/30 | BUV737 | StarBright UV 740 |  |  |
|  | UV15 | 780/30 |  |  |  |  |
|  | UV16 | 812/34 | BUV805 | StarBright UV 795 | CD8b | CD8b |
| Violet 405nm 100mW | V1 | 428/15 | BV421 |  | Xcr1 | Thy1 |
|  | V2 | 443/15 | SuperBright 436 | Alexa Fluor 405, Vio Bright V423, Spark Violet 423, StarBright Violet 440 |  |  |
|  | V3 | 458/15 | eF450 | V450, Pacific Blue, vF450, VioBlue, eBFP, eBFP2 |  | TNF |
|  | V4 | 473/15 | SYTOX Blue |  |  |  |
|  | V5 | 508/20 | BV480 | V500, Spark Violet 500, StarBright Violet 475 | TIM3 | TIM3 |
|  | V6 | 525/17 | StarBright Violet 515 | mAmetrine |  |  |
|  | V7 | 542/17 | BV510 | Spark Violet 538, VioGreen, Live/Dead Fixable Aqua | CD62L |  |
|  | V8 | 581/19 | BV570 | StarBright Violet 570, Pacific Orange | CD44 | CD44 |
|  | V9 | 598/20 |  |  |  |  |
|  | V10 | 615/20 | BV605 | SuperBright 600, StarBright Violet 610, mKeima |  |  |
|  | V11 | 664/27 | BV650 | SuperBright 645, StarBright Violet 670 | Slamf6 | Ki67 |
|  | V12 | 692/28 |  |  |  |  |
|  | V13 | 720/29 | BV711 | SuperBright 702, StarBright Violet 710 | CD11b |  |
|  | V14 | 750/30 | BV750 | StarBright Violet 760 |  |  |
|  | V15 | 780/30 | BV786 | BV785, SuperBright 780, StarBright Violet 790 | PD1 | PD1 |
|  | V16 | 812/34 |  |  |  |  |
| Blue 488nm 50mW Blue 488nm 50mW | B1 | 508/20 | BB515 | VioBright B515, Vio B515, NovaFluor Blue 510, eGFP, ZsGreen |  |  |
|  | B2 | 525/17 | FITC | AF488, VioBright FITC, KIRAVIA Blue 520, CFSE | CX3CR1 | TCF1 |
|  | B3 | 542/17 | RB545 | AF532, Spark Blue 550, NovaFluor Blue 530, NovaFluor Blue 555, eYFP, mVenus |  |  |
|  | B4 | 581/19 | StarBright Blue 580 | Spark Blue 574 |  |  |
|  | B5 | 598/20 | NovaFluor Blue 585 |  |  |  |
|  | B6 | 615/20 | BB630 | StarBright Blue 615, NovaFluor Blue 610 30S, NovaFluor Blue 610-70S |  |  |
|  | B7 | 661/17 | BB660 |  |  |  |
|  | B8 | 679/18 | PerCP | StarBright Blue 675, NovaFluor Blue 660 120S |  |  |
|  | B9 | 697/19 | PerCP-Cy5.5 | BB700, StarBright Blue 700 | NK1.1 |  |
|  | B10 | 717/20 | PerCP-eF710 | PerCP-Vio700 |  |  |
|  | B11 | 738/21 |  |  |  |  |
|  | B12 | 760/23 | BB755 | StarBright Blue 765 |  |  |
|  | B13 | 783/23 |  |  |  |  |
|  | B14 | 812/34 | RB780 | BB790, StarBright Blue 810 |  | Granzyme B |
| Green 561nm 50mW | YG1 | 577/20 | PE | Alexa Fluor 555, StarBright Yellow 575, NovaFluor Yellow 570, Spark YG 570, Spark YG 581, tdTomato, RFP, DsRed | CD101 | TOX |
|  | YG2 | 598/20 | RY586 | NovaFluor Yellow 590, Spark YG 593 |  |  |
|  | YG3 | 615/20 | PE-CF594 | PE-Texas Red, PE-eF610, PE-Dazzle 594, PE-Vio615, StarBright Yellow 605, Alexa Fluor 594, NovaFluor Yellow 610, mCherry |  | FOXP3 |
|  | YG4 | 661/17 | PI | PE-Fire 640, StarBright Yellow 665, NovaFluor Yellow 660, 7-AAD |  |  |
|  | YG5 | 679/18 | PE-Cy5 |  |  |  |
|  | YG6 | 697/19 | NovaFluor Yellow 690 |  |  |  |
|  | YG7 | 720/29 | PE-Cy5.5 | PE-Fire 700, StarBright Yellow 720, NovaFluor Yellow 700, NovaFluor Yellow 730 |  |  |
|  | YG8 | 750/30 |  |  |  |  |
|  | YG9 | 780/30 | PE-Cy7 | PE-Vio770, StarBright Yellow 800, NovaFluor Yellow 755 | CXCR6 | IL2 |
|  | YG10 | 812/34 | PE-Fire 810 |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Panel 1 | Panel 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red 640nm 80mW | R1 | 661/17 | APC | STYOX Red, Cy5 |  |  |
|  | R2 | 679/18 | AF647 | eF660, Vio R667, Vio Bright R667, NovaFluor Red 660, NovaFluor Blue 660 40S, miRFP670 |  |  |
|  | R3 | 697/19 | NovaFluor Red 700 | Alexa Fluor 660, Spark NIR 685, NovaFluor Red 685, miRFP |  |  |
|  | R4 | 717/20 | AF700 | Red 718, APC-R700, Vio Bright R720, redFluor710, NovaFluor 710 | CD11c |  |
|  | R5 | 738/21 | NovaFluor Red 725 | Spark Red 718 |  |  |
|  | R6 | 760/23 |  |  |  |  |
|  | R7 | 783/23 | APC-eF780 | APC-Cy7, APC-H7, APC-Vio770, APC- Fire 750, NovaFluor Red 755, Ghost Dye Red 780 | Live/Dead | Live/Dead |
|  | R8 | 812/34 | APC-Fire 810 |  |  |  |